Documentação da Camada 2.2

Template para especificação de informações necessárias aos testes unitários e testes de integração

Objetivo Padronizar as informações de cada camada para que seja possível planejar, implementar e validar testes unitários e testes de integração, apoiando a validação ponta a ponta do sistema.

Orientação geral

Para organizarmos a integração entre as camadas do sistema, pedimos que cada equipe responsável por uma camada preencha este modelo com as informações da sua parte.

As informações preenchidas serão usadas para dois objetivos: testar cada camada isoladamente, por meio de testes unitários, e testar a comunicação entre camadas, por meio de testes de integração.

Por isso, é importante especificar funções, entradas, saídas, formatos de dados, endpoints, dependências, cenários de sucesso, cenários de erro e critérios de verificação.

1. Identificação da camada

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome da camada | Atuadores |
| Equipe responsável | Arthur Vieira Silva, Leonardo Patias Johansson, Diogo Augusto Martins Honorato |
| Repositório / pasta / link relacionado | https://github.com/Projeto-Guarda-Chuva/T2.2 |
| Breve descrição da camada | Camada responsável por atuar sobre os periféricos por software, depois permitir uma interface para comando a partir da camada superior. |

2. Responsabilidades da camada

Liste as principais responsabilidades que esta camada executa dentro do sistema. Essas informações ajudam a definir o que precisa ser testado isoladamente.

| Responsabilidade | Descrição | Entradas usadas | Saídas geradas |
| --- | --- | --- | --- |
| Executar comandos de atuação | Recebe comandos das camadas superiores e executa ações físicas nos dispositivos. | Comando de atuação, parâmetros. | Ação executada ou erro. |
| Atuador gráfico | Atua sobre o display da ESP32-P4 alterando cores, estados visuais e futuras interfaces gráficas. | Comandos de exibição, cores e parâmetros visuais. | Atualização visual da tela. |
| Atuador motor móvel | Controla o atuador linear móvel através do driver BTS7960. | Comandos de movimento, direção e velocidade. | Sinais PWM e direção enviados ao driver BTS7960. |
| Atuador de áudio | Recebe áudio processado pela Jetson e realiza sua reprodução através do sistema de amplificação e caixas acústicas. | Fluxo de áudio, comandos de reprodução e volume. | Sinais de áudio enviados ao amplificador. |
| Atuador de iluminação | Controla a fita LED WS2812 sincronizando a iluminação com os estados visuais do sistema. | Comandos de cor e intensidade luminosa. | Sinais digitais enviados à fita LED. |
| Atuador motor fixo | Controla a abertura, fechamento e parada do portão através de uma placa ESP8266 conectada ao automatizador Rossi. | Comandos HTTP de abertura, fechamento e controle de fim de curso. | Requisições HTTP enviadas ao ESP8266 e movimentação do portão. |
| Monitorar estado do motor fixo | Consulta informações operacionais da placa responsável pelo motor fixo. | Requisição HTTP GET /status. | Informações de RSSI, memória livre e tempo de execução em formato JSON. |
| Gerenciar roteamento de comandos entre atuadores | Recebe comandos das camadas superiores e encaminha cada comando para o atuador correspondente. | Comandos recebidos do sistema. | Comandos recebidos do sistema. |

3. Funções, métodos, classes e arquivos principais

Preencha esta seção com os elementos internos que precisam ser conhecidos para construir testes unitários. Inclua funções, métodos, classes, rotas, arquivos ou módulos importantes.

| Nome | Tipo | Arquivo / módulo | O que faz | Entradas | Saídas / retorno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| handle_command() | Função | motor_fixo.ino | Processa comandos recebidos via HTTP POST e altera o estado do portão. | Comando HTTP (A, F, FA, FF) | Resposta HTTP e alteração do estado interno. |
| handle_status() | Função | motor_fixo.ino | Retorna informações de status do dispositivo. | Requisição HTTP GET. | JSON contendo RSSI, heap e uptime. |
| update_pulse() | Função | motor_fixo.ino | Gerencia os pulsos não bloqueantes utilizados para acionamento do portão. | Estado atual do pulso e temporização. | Alteração dos pinos e transição de estados. |
| open_gate() | Função | motor_fixo.ino | Inicia o processo de abertura do portão. | Nenhuma. | Alteração dos pinos e estado para abertura. |
| close_gate() | Função | motor_fixo.ino | Inicia o processo de fechamento do portão. | Nenhuma. | Alteração dos pinos e estado para fechamento. |
| stop_gate() | Função | motor_fixo.ino | Interrompe o movimento do portão. | Nenhuma. | Estado alterado para parado. |
| connect_wifi() | Função | motor_fixo.ino | Conecta ou reconecta o dispositivo à rede Wi-Fi. | SSID configurado. | Conexão estabelecida ou tentativa de reconexão. |
| display_init() | Função | display_manager.c | Inicializa o display JD9365, LVGL e tarefas gráficas. | Nenhuma. | Sistema gráfico inicializado. |
| display_set_bg_color() | Função | display_manager.c | Altera a cor de fundo exibida na tela. | Valores RGB. | Atualização visual do display. |
| display_lock() | Função | display_manager.c | Obtém acesso exclusivo aos recursos do LVGL. | Tempo limite em ms. | true ou false. |
| process_command_json() | Função | protocol.c | Processa comandos JSON recebidos e executa ações na tela. | String JSON. | Alteração do estado visual da tela. |
| start_web_server() | Função | http_server.c | Inicializa o servidor HTTP. | Nenhuma. | Servidor HTTP em execução. |
| comando_post_handler() | Função | http_server.c | Recebe comandos HTTP POST e encaminha para processamento. | Requisição HTTP contendo JSON. | Resposta HTTP e acionamento do processamento. |
| wifi_init_simple() | Função | wifi_manager.c | Inicializa e conecta a placa à rede Wi-Fi. | SSID e senha configurados. | Conexão Wi-Fi estabelecida. |
| lighting_init() | Função | lighting_manager.c | Inicializa a fita LED WS2812 e o driver RMT. | Nenhuma. | Sistema de iluminação pronto para operação. |
| lighting_set_intensity() | Função | lighting_manager.c | Ajusta a intensidade global da iluminação. | Intensidade (0–255). | Intensidade luminosa atualizada. |
| lighting_set_color() | Função | lighting_manager.c | Define a cor exibida pelos LEDs RGB. | Valores RGB. | Atualização visual da fita LED. |
| lighting_off() | Função | lighting_manager.c | Desliga todos os LEDs da fita. | Nenhuma. | LEDs apagados e estado visual zerado. |
| motor_parar() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Interrompe imediatamente os sinais de PWM enviados ao driver BTS7960 e define o estado como PARADO | Nenhuma | Nenhuma |
| motor_subir() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Zera o sentido de descida (LPWM) e aplica o sinal PWM de velocidade(Velocidade = 200) no sentido de subida (RPWM). Define o estado como SUBINDO | Nenhuma | Nenhuma |
| motor_descer() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Zera o sentido de subida (RPWM) e aplica o sinal PWM de velocidade(Velocidade = 200) no sentido de descida (LPWM). Define o estado como DESCENDO | Nenhuma | Nenhuma |
| fim_superior() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Lê o estado do pino físico do fim de curso superior (FCS_PIN). Como a chave é Normalmente Fechada(NC), o sinal é invertido logicamente. | Nenhuma | Retorna 1 (true) se acionado (Pino em LOW), ou 0 (false) se livre (pino em HIGH). |
| fim_inferior() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Lê o estado do pino físico do fim de curso inferior (FCI_PIN). Também utiliza lógica invertida para chave Normalmente Fechada (NC). | Nenhuma | Retorna 1 (true) se acionado (Pino em LOW), ou 0 (false) se livre (pino em HIGH). |
| verificar_fins_de_curso() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Executa a cada ciclo do loop(). Se o motor estiver se movendo em um sentido e o respectivo sensor de fim de curso for acionado, desliga o motor imediatamente por hardware (segurança local). | Nenhuma | Nenhuma |
| wifi_conectar() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Gerencia a conexão Wi-Fi com o SSID “ESP_F85DED” de forma assíncrona (não-bloqueante), tentando reconectar a cada 10 segundos se houver queda. | Nenhuma | Nenhuma |
| handle_command() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Processa as requisições HTTP POST / command, interpretando comandos de controle em formato texto plano e executando o intertravamento de segurança antes de acionar as saídas. | Corpo da requisição recebida (ex: “31”, “32”, “30”...) | Resposta HTTP 200 com status textual do comando, ou 400 para comando inválido. |
| handle_status() | Função | Motor_movel(main.cpp) | Processa requisições HTTP GET /status, construindo a string JSON com os parâmetros atuais da placa e dos atuadores. | Nenhuma | Resposta HTTP 200 com payload JSON contendo RSSI, heap, uptime, estado e sensores. |

4. Entradas da camada

Descreva quais dados, comandos, mensagens ou requisições esta camada recebe.

| Entrada | Origem | Tipo / formato | Obrigatório? | Validação esperada | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comando de atuação da tela | Atuador Central | JSON via HTTP POST | Sim | Deve conter ID de comando válido | Solicita alteração visual da tela. |
| ID do comando da tela | Corpo da requisição HTTP | Inteiro | Sim | ID suportado pelo protocolo (10–15) | Define a ação gráfica a ser executada. |
| Valores RGB da tela | Corpo da requisição HTTP | Inteiros (0–255) | Não | Valores entre 0 e 255 | Utilizados para definir cor personalizada da tela. |
| Consulta de status da tela | Atuador Central | HTTP GET | Não | Endpoint válido | Solicita informações de estado da tela. |
| Comando de atuação do motor móvel | Atuador Central | JSON via HTTP POST | Sim | Comando suportado pelo controlador | Solicita movimentação, parada ou alteração de velocidade do motor móvel. |
| Consulta de status do motor móvel | Atuador Central | HTTP GET | Não | Endpoint válido | Solicita informações de estado do motor móvel. |
| Comando de atuação do motor fixo | Atuador Central | HTTP POST | Sim | Comando A, F, FA ou FF | Solicita abertura, fechamento, parada ou acionamento dos fins de curso do motor fixo. |
| Consulta de status do motor fixo | Atuador Central | HTTP GET | Não | Endpoint válido | Solicita informações de monitoramento do motor fixo. |
| Comando de cor da iluminação | Atuador de tela / protocolo da tela | Função interna (lighting_set_color) | Sim | Valores RGB entre 0 e 255 | Replica nos LEDs a mesma cor definida para a tela. |
| Comando de intensidade da iluminação | Atuador Central | Inteiro (0–255) | Não | Faixa válida de intensidade | Ajusta o brilho da fita LED. |
| Comando de desligamento da iluminação | Atuador Central | Comando interno | Não | Comando reconhecido | Desliga todos os LEDs da fita. |
| Comando de atuação do áudio | Atuador Central / Jetson | JSON via HTTP POST | Sim | Comando suportado pelo módulo de áudio | Solicita reprodução ou interrupção de áudio. |
| Dados de áudio | Jetson Orin Nano | Fluxo de áudio digital | Não | Formato compatível com a implementação adotada | Conteúdo sonoro processado pela Jetson e enviado para reprodução pela P4. |
| Sensor de Fim de Curso Superior(FCS) | Hardware (Chave mecânica NC no pino D7) | Digital discreto(LOW/HIGH) | Sim | Estado físico LOW indica que o curso superior foi atingido mecânica ou eletricamente. | Chave física de segurança para autodesligamento de subida |
| Sensor de Fim de Curso Inferior(FCI) | Hardware (Chave mecânica NC no pino D2) | Digital discreto (LOW/HIGH) | Sim | Estado físico LOW indica que o curso inferior foi atingido mecânica ou eletricamente. | Chave física de segurança para autodesligamento de descida. |

5. Saídas da camada

Descreva quais dados, comandos, mensagens ou respostas esta camada envia para outras camadas ou componentes.

| Saída | Destino | Tipo / formato | Quando é gerada | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atualização visual da tela | Display ESP32-P4 | Chamada de função / RGB | Após processamento de comando de tela | Altera a cor ou conteúdo exibido no display. |
| Estado visual atualizado | Atuador Central | Estado interno | Após execução de comando gráfico | Indica que a operação visual foi aplicada com sucesso. |
| Sinal PWM e direção do motor móvel | Driver BTS7960 | Sinais elétricos | Após comando de movimento | Controla velocidade e sentido do motor móvel. |
| Estado do motor móvel | Atuador Central | Status interno / JSON | Após movimentação ou consulta | Informa condição atual do motor móvel. |
| Requisição HTTP para motor fixo | ESP8266 do motor fixo | HTTP POST | Após comando de abertura ou fechamento | Encaminha comando para o controlador do motor fixo. |
| Resposta HTTP do motor fixo | Atuador Central | HTTP / Texto | Após processamento de comando | Confirma recebimento e execução do comando. |
| Status do motor fixo | Atuador Central | JSON | Após consulta de status | Retorna RSSI, heap disponível e uptime. |
| Atualização da iluminação RGB | Fita LED WS2812 | Sinal digital WS2812 | Após comando de cor | Define a cor exibida pelos LEDs. |
| Atualização da intensidade luminosa | Fita LED WS2812 | Sinal digital WS2812 | Após comando de intensidade | Ajusta o brilho da iluminação. |
| Desligamento da iluminação | Fita LED WS2812 | Sinal digital WS2812 | Após comando de desligamento | Apaga todos os LEDs do sistema. |
| Sinal de áudio | Amplificador TPA3118 | Sinal de áudio analógico/PWM | Após comando de reprodução | Encaminha áudio para amplificação e reprodução. |
| Estado do sistema de áudio | Atuador Central | Status interno / JSON | Após consulta ou reprodução | Informa disponibilidade ou estado do subsistema de áudio. |
| Confirmação de execução | Camada superior | JSON ou código de status | Após qualquer comando válido | Indica sucesso ou falha da operação solicitada. |
| Mensagem de erro | Camada superior | JSON ou texto | Quando ocorre falha | Informa erro de validação, comunicação ou execução. |
| RPWM/LPWM | Hardware (Driver BTS7960) | Sinais elétricos PWM de frequência fixa(pinos D5 e D6). | Sempre que o estado de movimento (state) muda de parado para subindo ou descendo. | Fornece sinal de atuação com duty cycle de ~78% (valor 200 de 255) para rotacionar o atuador. |
| ENABLE_PIN | Hardware (Habilitação lógica do driver BTS7960) | Digital discreto(HIGH no pino D1) | Executada uma única vez durante a rotina setup(). | Seta as portas R_EN e L_EN do driver em nível lógico alto para ativar o circuito de potência. |

6 Formato dos dados enviados para outras camadas

Para cada camada que recebe dados desta camada, repita o bloco abaixo. O objetivo é deixar claro o payload, os campos e os valores aceitos.

6.1 Dados enviados para a camada Biblioteca / Programador de Atuação

Formato utilizado: JSON

Exemplo de envio:

| { "actuator": "lighting", "status": "success", "timestamp": "2026-05-29T10:30:00" } |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Obrigatório? | Valores aceitos | Descrição |
| actuator | string | Sim | lighting, display, audio, motor_fixed, motor_mobile | Atuador que executou a operação. |
| status | string | Sim | success, error | Resultado da execução do comando. |
| timestamp | string | Não | Data/hora ISO | Momento em que o comando foi gerado. |

6.2 Dados enviados para a camada Aplicação Embutida / Central de Operação

Formato utilizado: Texto Puro (text/plain) no corpo de requisições HTTP POST para /command

Exemplo de envio:

| { "actuator": "motor_fixed", "command": "A", "status": "executed" } |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Obrigatório? | Valores aceitos | Descrição |
| actuator | string | Sim | motor_fixed, motor_mobile, display, lighting, audio | Atuador acionado. |
| command | string | Sim | Comando válido do atuador | Comando executado. |
| status | string | Sim | executed, failed | Resultado da execução. |

6.3 Dados enviados para a camada Biblioteca / Atuador Central

Formato utilizado: JSON

Exemplo de envio:

| { "rssi": -65, "heap": 45312, "uptime": 245000, "state": "descendo", "fcs": 0, "fci": 1 } |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Obrigatório? | Valores aceitos | Descrição |
| rssi | number | Sim | Inteiros negativos (ex: -100 a 0) | Força do sinal Wi-Fi em dBm. |
| heap | number | Sim | Inteiros positivos | Quantidade de memória RAM livre no microcontrolador em bytes. |
| uptime | number | Sim | Inteiros positivos | Tempo decorrido desde a inicialização do ESP8266 em milissegundos. |
| state | string | Sim | “subindo”, “descendo”, “parado” | Estado mecânico atual do motor |
| fcs | number | Sim | 1 (acionado) ou 0 (livre) | Indica se o fim de curso físico superior está pressionado. |
| fci | number | Sim | 1 (acionado) ou 0 (livre) | Indica se o fim de curso físico inferior está pressionado. |

Obs: Atualmente os atuadores da equipe T2.2 possuem função predominantemente executora. A maior parte dos fluxos de comunicação ocorre no sentido Camada 4 → Camada 3 (envio de comandos para os atuadores). Os dados retornados pela camada de atuadores são limitados a confirmações de execução, informações de status e mensagens de erro.

Caso o formato não seja JSON, descreva o padrão utilizado, incluindo estrutura, separadores, comandos, tamanho dos campos e exemplos de mensagem.

7. Formato dos dados recebidos de outras camadas

Para cada camada da qual esta camada recebe dados, repita o bloco abaixo. O objetivo é documentar o que deve ser recebido e como isso será validado nos testes.

7.1 Dados recebidos da camada Aplicação Embutida / Programador de Atuação

Formato utilizado: JSON

Exemplo de recebimento:

| { "actuator": "iluminacao", "comando": "set_color", "r”: 255, “g”: 0, “b”: 0 } |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Obrigatório? | Valores aceitos | Descrição |
| actuator | string | Sim | iluminacao, tela, motor_fixo, motor_movel, audio | Atuador de destino do comando |
| comando | string | Sim | Conforme atuador | Operação a ser executada |
| r | integer | Não | 0–255 | Componente vermelha da cor |
| g | integer | Não | 0–255 | Componente verde da cor |
| b | integer | Não | 0–255 | Componente azul da cor |

7.2 Dados recebidos da camada Biblioteca / Atuador Central

Formato utilizado: JSON

Exemplo de recebimento:

| { "id": "10", "r”: 255, “g”: 0, “b”: 0 } |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Obrigatório? | Valores aceitos | Descrição |
| id | integer | Sim | IDs definidos pelo protocolo | Identifica o comando solicitado |
| r | integer | Não | 0–255 | Componente vermelha da cor |
| g | integer | Não | 0–255 | Componente verde da cor |
| b | integer | Não | 0–255 | Componente azul da cor |

7.3 Dados recebidos da camada Biblioteca / Atuador Central

Formato utilizado: Texto Puro (text/plain) no corpo de requisições HTTP POST para /command

Exemplo de recebimento:

| { “31” } |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Obrigatório? | Ação correspondente no Motor Móvel |  |
| “31” | string | Sim | Aciona rotação para subir a cobertura (ativa RPWM se FCS livre) |  |
| “32” | string | Sim | Aciona rotação para descer a cobertura (ativa LPWM se FCI livre) |  |
| “30” | string | Sim | Executa parada imediata (zera ambos os pinos PWM) |  |
| “34” | string | Sim | Registra FCS por software (para o motor se estiver subindo) |  |
| “35” | string | Sim | Registra FCI por software (para o motor se estiver descendo) |  |

Caso o formato não seja JSON, descreva o padrão recebido, incluindo estrutura, separadores, comandos, tamanho dos campos e exemplos de mensagem.

8. Comunicação com outras camadas

Informe com quais camadas ou módulos esta camada se comunica. Esta seção será usada principalmente para planejar testes de integração.

| Camada de origem | Camada de destino | Sentido da comunicação | Objetivo da comunicação | Quando ocorre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicação Embutida | Biblioteca / Atuadores | Aplicação Embutida -> Biblioteca / Atuadores | Enviar comandos de atuação para os dispositivos físicos | Sempre que uma ação precisar ser executada |
| Biblioteca / Atuador Central | Biblioteca / Atuadores | Atuador Central → Atuadores | Encaminhar comandos ao atuador correspondente | Após receber um comando válido |
| Biblioteca / Atuadores | Hardware e Sistemas Periféricos | Biblioteca / Atuadores → Hardware e Sistemas Periféricos | Controlar dispositivos físicos conectados ao sistema | Durante a execução de comandos |
| Plataforma / Processador de Áudio | Biblioteca / Atuadores | Plataforma / Processador de Áudio → Biblioteca / Atuadores | Fornecer conteúdo de áudio para reprodução | Quando houver resposta sonora ao usuário |
| Hardware e Sistemas / Drivers e Frameworks | Biblioteca / Atuadores | Hardware e Sistemas / Drivers e Frameworks → Biblioteca / Atuadores | Disponibilizar drivers e interfaces de acesso ao hardware | Durante inicialização e operação |
| Biblioteca / Atuadores | Aplicação Embutida / Central de Operação | Biblioteca / Atuadores → Aplicação Embutida / Central de Operação | Informar status de execução dos atuadores | Após execução de comandos |
| Biblioteca / Atuadores | Biblioteca / Comunicação e Monitoramento | Biblioteca / Atuadores → Biblioteca / Comunicação e Monitoramento | Disponibilizar informações de estado e operação | Durante monitoramento do sistema |

9. Endpoints, rotas ou canais de comunicação

Caso a camada utilize endpoints, rotas, tópicos ou canais específicos, preencha a tabela abaixo.

| Endpoint / canal | Função / método | Método / protocolo | Quem envia | Quem recebe | Formato | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /cmd | process_command_json() | POST / HTTP | Biblioteca / Atuador Central | Biblioteca / Atuadores / Tela | JSON | Recebe comandos para alteração de cor e estado da tela |
| /status | handle_status() | GET / HTTP | Biblioteca / Atuador Central | Biblioteca / Atuadores / Tela | JSON | Consulta informações de status da tela |
| /command | handle_command() | POST / HTTP | Biblioteca / Atuador Central | Biblioteca / Atuadores / Motor Fixo | Texto Plano | Recebe comandos de abertura, fechamento e paradas |
| /status | handle_status() | GET / HTTP | Biblioteca / Atuador Central | Biblioteca / Atuadores / Motor Fixo | JSON | Consulta estado e informações do motor fixo |
| API interna (lighting_set_color) | Interface de software | Chamada de função | Biblioteca / Atuador Central | Biblioteca / Atuadores / Iluminação | RGB | Atualiza a cor dos LEDs |
| Canal de áudio | Interface de software | Fluxo de áudio | Plataforma / Processador de Áudio | Biblioteca / Atuadores / Áudio | PCM/WAV (a definir) | Envia áudio processado para reprodução |
| /command | handle_command() | POST / HTTP | Atuador Central (Camada Superior) | Motor Móvel (ESP8266) | Texto Plano | Recebe comandos discretos para atuação ou notificação lógica de barreiras. |
| /status | handle_status() | GET / HTTP | Atuador Central (Camada Superior) | Motor Móvel (ESP8266) | JSON | Consulta as variáveis de estado da cobertura, hardware e sensores de limite. |

10. Casos de erro e respostas esperadas

Documente os principais erros previstos para que os testes consigam validar o comportamento esperado em falhas.

| Situação de erro | Causa provável | Resposta esperada | Código / mensagem | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JSON inválido | Erro de formatação. | Ignorar comando | "Erro ao ler JSON" | Não altera estado atual. |
| ID desconhecido | Comando não implementado. | Ignorar comando | "ID desconhecido" | Mantém estado atual. |
| RGB fora da faixa | Valores inválidos. | Limitar ou rejeitar | "Valor RGB inválido" | Evita comportamento inesperado. |
| LED Strip não inicializado | lighting_init() não executado. | Não aplicar cor | "LED Strip não inicializado" | Registrado em log. |
| Falha na criação do driver WS2812 | Problema de hardware. | Encerrar inicialização | ESP_ERROR_CHECK | Impede operação inconsistente. |
| Endpoint inexistente | URL inválida. | Retornar erro | HTTP 404 | Sem alteração de estado. |
| Comando inválido para motor fixo | Texto diferente de A/F/FA/FF. | Ignorar comando | HTTP 400 | Sem movimentação. |
| Comando inválido recebido | Camada superior enviou payload desconhecido ou requisição POST sem corpo. | Ignorar qualquer movemento do motor e retornar erro sem alterar o estado físico | 400 Bad Request com string explicativa | Evita comportamentos erráticos ou disparos de ruído. |
| Inversão brusca de direção | Comando “31” enviado diretamente enquanto o motor estava descendo (“32”), ou vice-versa. | O motor é imediatamente desligado, entra em um tempo morto de segurança de 400ms(para desaceleração e descarga eletromagnética) e depois reinicia no sentido inverso. | 200 OK - “Comando executado.” | Mecanismo crítico para preservar a vida útil da ponte H BTS7960 contra curtos por corrente reversa. |
| Tentativa de subir com FCS acionado | Usuário enviou comando “31”, mas a cobertura já tocou o fim de curso físico superior. | O sistema ignora o comando, mantém o motor parado e avisa a camada de controle. | 200 OK - “Ignorado: fim de curso superior ja acionado.” | Impede quebras mecânicas no acoplamento do atuador. |
| Tentativa de descer com FCI acionado | Usuário enviou comando “32”, mas a cobertura já tocou o fim de curso físico inferior. | O sistema ignora o comando, mantém o motor parado e avisa a camada de controle. | 200 OK - “Ignorado: fim de curso inferior ja acionado.” | Impede desenrolamento excessivo do cabo ou estresse físico. |

11. Dependências para execução dos testes

Informe bibliotecas, serviços, bancos de dados, placas, sensores, APIs ou outras dependências necessárias para executar os testes.

| Dependência | Tipo | Necessária para teste unitário? | Necessária para teste de integração? | Como configurar ou simular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Display LCD JD9365 | Serviço/Hardware | Não (pode ser mockado simulando chamadas gráficas). | Sim (necessário para validar a exibição real das informações). | Conectar o display à ESP32-P4 conforme especificação do fabricante e executar a interface gráfica. |
| Biblioteca LVGL | Software | Sim (necessária para compilar e executar as funções gráficas). | Sim (utilizada pelo display durante a execução real). | Adicionar a biblioteca ao projeto ESP-IDF e inicializar normalmente durante os testes. |
| Biblioteca ESP-IDF LED Strip | Software | Sim (necessária para validar as funções de controle da iluminação). | Sim (responsável pela comunicação com a fita LED real). | Adicionar o componente led_strip ao projeto e utilizar implementação simulada nos testes unitários. |
| Fita LED WS2812 | Serviço/Hardware | Não (pode ser simulada verificando chamadas das funções de controle). | Sim (necessária para validar cores, brilho e atualização física dos LEDs). | Conectar a entrada de dados da fita ao GPIO configurado na ESP32-P4 e alimentar adequadamente. |
| ESP32-P4 | Hardware | Não (o comportamento pode ser validado com mocks em testes unitários). | Sim (necessária para execução dos firmwares dos atuadores). | Gravar o firmware correspondente e executar os testes em hardware real. |
| ESP8266 | Hardware | Não (a lógica pode ser testada isoladamente). | Sim (necessário para validar o atuador do motor fixo). | Gravar o firmware do motor fixo e conectá-lo à rede local. |
| Rede Wi-Fi | Serviço | Não (a comunicação pode ser simulada). | Sim (necessária para comunicação HTTP entre componentes). | Conectar todos os dispositivos à mesma rede local. |
| Servidor HTTP embarcado | Software | Não (os handlers podem ser testados isoladamente). | Sim (necessário para validar o fluxo completo de comunicação). | Inicializar os endpoints configurados e realizar requisições HTTP durante os testes. |
| Biblioteca cJSON | Software | Sim (necessária para processamento e validação dos comandos JSON). | Sim (utilizada durante a comunicação real). | Incluir a biblioteca no projeto e utilizá-la normalmente nos testes. |
| Amplificador de áudio | Serviço/Hardware | Não (pode ser substituído por simulação da saída de áudio). | Sim (necessário para validar a reprodução sonora). | Conectar o módulo amplificador à saída de áudio da ESP32-P4 conforme o projeto elétrico. |
| Caixas acústicas | Hardware | Não (não são necessárias para validar a lógica de software). | Sim (necessárias para verificar a reprodução efetiva do áudio). | Conectar as caixas ao amplificador e verificar a emissão sonora. |
| Processador de Áudio (Jetson) | Serviço/Hardware | Não (a lógica local pode ser testada isoladamente). | Sim (necessário para validar o fluxo completo de processamento e reprodução de áudio). | Configurar a Jetson para processar e transmitir o áudio para o atuador de áudio. |
| Driver de Potência BTS7960 | Serviço/Hardware | Não (pode ser mockado monitorando pinos GPIO correspondentes). | Sim (necessário para validar o fluxo de potência do motor). | Conectar pinos RPWM, LPWM e ENABLE_PIN ás portas correspondentes do ESP e alimentar o driver externamente (12V-24V). |
| Chaves Fim de Curso NC (Normalmente Fechadas) | Serviço/Hardware | Não (pode ser simulado via software injetando níveis digitais). | Sim (para validar as transições físicas de segurança). | Ligar os pinos D7 e D2 ao GND passando por contatos secos fechados. Ao abrir o circuito (simulando ativação física), o pino sobe para HIGH através do pull-up interno. |