Protocolo de IDs V2.0 - Jellyfish

ESP32-P4 / Jetson — Controle via JSON sobre HTTP

1. Conceito

Os comandos são transmitidos como objetos JSON via HTTP POST para o endpoint do dispositivo. Cada ação é identificada por um número de ID fixo, organizado por família, obs.: arquivo de protocolos sujeito a alterações:

Família 10 — Interface Visual (Display / LED)

Família 20 — Motor Fixo

Família 30 — Motor Móvel

Família 40 — Áudio

IDs simples enviam apenas { "id": N }. IDs com parâmetros exigem campos adicionais no mesmo objeto JSON.

2. Endpoint

POST http://{Jetson_IP}/cmd
Content-Type: application/json

3. Protocolos

Grupo 10 — Controle de Display / Cores

| ID | Ação | JSON / Parâmetros |
| --- | --- | --- |
| 10 | Cor Customizada | "id": 10, "r": 0-255, "g": 0-255, "b": 0-255 |
| 11 | Vermelho | "id": 11 |
| 12 | Verde | "id": 12 |
| 13 | Azul | "id": 13 |
| 14 | Preto (Limpar) | "id": 14 |
| 15 | Branco | "id": 15 |

Grupo 20 — Motor Fixo (Trava / Compartimento)

| ID | Ação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 20 | PARAR | Interrompe qualquer movimento (Ponte H: 0, 0). |
| 21 | ABRIR | Comando de abertura do motor fixo |
| 22 | FECHAR | Comando de fechamento do motor fixo |

Grupo 30 — Motor Móvel (Ascensão / Descida)

| ID | Ação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 30 | PARAR | Interrompe qualquer movimento (Ponte H: 0, 0). |
| 31 | SUBIR | Movimento ascendente (Ponte H: 1, 0). |
| 32 | DESCER | Movimento descendente (Ponte H: 0, 1). |

Grupo 40 — Áudio

| ID | Ação | JSON / Parâmetros |
| --- | --- | --- |
| 40 | PARAR | "id": 40 |
| 41 | REPRODUZIR | "id": 41, "file": "nome_do_arquivo.mp3" |
| 42 | DEFINIR VOLUME | "id": 42, "volume": 0-100 |

4. Exemplos de Uso

4.1 Cor

Cor Customizada (ID 10)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 10, "r": 255, "g": 128, "b": 0 }

Cor Padrão — Vermelho (ID 11)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 11 }

Cor Padrão — Verde (ID 12)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 12 }

Cor Padrão — Azul (ID 13)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 13 }

Limpar Display / Preto (ID 14)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 14 }

Branco (ID 15)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 15 }

4.2 Motor Fixo

Motor Fixo — Parar (ID 20)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 20 }

Motor Fixo — Abrir (ID 21)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 21 }

Motor Fixo — Fechar (ID 22)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 22 }

4.3 Motor Móvel

Motor Móvel — Parar (ID 30)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 30 }

Motor Móvel — Subir (ID 31)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 31 }

Motor Móvel — Descer (ID 32)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 32 }

4.4 Áudio

Áudio — Parar (ID 40)

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 40 }

Áudio — Reproduzir (ID 41)

Enviar o nome do arquivo de áudio armazenado no dispositivo.

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 41, "file": "alerta.mp3" }

Áudio — Definir Volume (ID 42)

O valor de volume deve estar entre 0 (mudo) e 100 (máximo).

POST http://{Jetson_IP}/cmd
{ "id": 42, "volume": 75 }